附件1

生产经营租住村（居）自建房重大火灾风险

检查指引

1. 用作生产、经营的自建房，核查证照办理情况，严禁无

证无照违规住宿、违规生产经营。

2. 不得使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋；

屋顶、围护结构、房间隔墙不能使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃

材料搭建。

3. 用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域

应完全进行防火分隔。

4. 电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池不应

在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、

充电；室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安

全出口不得直接相邻。

5. 每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件

和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为四层及以上的自建房，

疏散楼梯不应少于2部，首层安全出口不应少于2个。

6. 不得擅自在自建房外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、

铁栅栏。

7. 用于租住的自建房内不应设置采用易燃可燃保温材料或液氨制冷剂的冷库，生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房

不应设置居住场所。

8. 不得锁闭安全出口，不得在疏散楼梯设置栅栏门等严重影响人员疏散。

9. 电缆井等竖向管井和电缆桥架应逐层进行防火封堵，严

禁电气线路私拉乱接，老化损坏严重的应及时更换。

10. 设置室内消火栓、自动喷淋、火灾自动报警、应急照明、

疏散指示标志、防火门及灭火器等消防设施的，应保持完好有效。

黔江区黄溪镇党政办公室                   2022年3月31日印发