附件2

| 生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险 综合治理工作记录 编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 居 委 会 排 查 | 场所名称 |  | 地址 |  |
|  | 业主姓名 |  | 联系方式 |  |
|  | 基本情况 自建房使用功能： □生产 □经营 □租住 □混合 建筑层数： 建筑面积： 房屋间数： 工作人员数量： 住宿人员数量： 电动车停放、充电 □无 □有 使用瓶装液化石油气 □无 □有 易燃易爆危险品生产、储存、销售、使用 □无 □有 防盗网、广告牌、铁栅栏 □无 □有 消防设施、器材 □安全出口 数量： □疏散楼梯 数量： □室内消火栓 □应急照明 □疏散指示标志 □自动喷淋 □防火门 □火灾自动报警 □干粉灭火器 具 □二氧化碳灭火器 具 □清水灭火器 具 □泡沫灭火器 具 |  |  |  |
|  | 排查人员签字： 联系方式： |  |  |  |
| 乡 镇 街 道 核 查 | 1.□使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料搭建临时房屋。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | - □屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料） - 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
| 乡 镇 街 道 核 查 | 3.□用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔。（整改要求：砌墙或安装防火门分隔） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 4.□电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电。（整改要求：搬移至室外） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 5.□室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安全出口直接相邻。（整改要求：落实防火分隔，拆除违规设置的集中停放、充电雨棚） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 6.□每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。（整改要求：按要求增设疏散楼梯、安全出口） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 7.□外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏。（整改要求：拆除防盗网、广告牌、铁栅栏或设置可开启门窗） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 8.□用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库，生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所。（整改要求：搬离租住人员） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 9. □电缆井未进行防火封堵。（整改要求：封堵电缆井） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 10. □电缆桥架未进行防火封堵。（整改要求：封堵电缆桥架） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
| 乡 镇 街 道 核 查 | 11. □电气线路私拉乱接。（整改要求：进行穿管保护） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 12. □电气线路老化损坏严重。（整改要求：更换电气线路） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 13. □锁闭安全出口。（整改要求：打开安全出口） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 14. □疏散通道设置铁栅栏。（整改要求：拆除铁栅栏） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 15. □室内消火栓未保持完好有效。（整改要求：修复、更换室内消火栓） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 16. □自动喷淋未保持完好有效。（整改要求：修复、更换自动喷淋） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 17. □火灾自动报警未保持完好有效。（整改要求：修复、更换火灾自动报警） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 18. □应急照明未保持完好有效。（整改要求：修复、更换应急照明） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 19. □疏散指示标志未保持完好有效。（整改要求：修复、更换疏散指示标志） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 20. □防火门未保持完好有效。（整改要求：修复、更换防火门） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 21. □灭火器未保持完好有效。（整改要求：更换灭火器） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
| 乡 镇 街 道 核 查 | 22. □已形成生产、经营、租住村（居）民自建房集中连片区域。（整改要求：按上述问题隐患整改要求，由政府督办整改） |  |  | 整改措施： |
|  | 发现隐患问题 处；整改隐患问题 处 拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料 m2; 搬移电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及蓄电池 个 拆除防盗网、铁栅栏、广告牌 处 搬离居住场所 人 |  |  |  |
|  | 乡镇（街道）名称： 核查人员签字： 联系方式： |  |  |  |
| 整 改 销 案 | □予以销案 □不予销案 整改责任人员签名： 联系方式： 核查销案人员签名： 联系方式： |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

本表供参照使用，可结合本地工作方案细化相关排查、核查内容。

黔江区黄溪镇党政办公室                   2022年3月31日印发